|  | - ООО «Медтехника МОСКВА» 125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10 ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001, р/с: 40702810400000012277 в ПАО "Промсвязьбанк" г. Москва, к/с: 30101810400000000555 БИК 044525555 тел: +7(495)504-26-51(52) факс: +7(495)504-26-53 http://www.med-mos.ru e-mail:info@med-mos.ru |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Кровать функциональная (физиотерапевтическая) медицинская электрическая DB-9, производства «Хэбэй Байцян Медикал Егуипмент Мануфактуринг, Со., ЛТД», Китай

Назначение изделия.

Кровати функциональные медицинские электрические (далее по тексту - изделие) являются новой продукцией, разработанной нашими старшими научными сотрудниками и основанными на опыте ухода за больными и оказания физиотерапевтической помощи профессорами крупных клиник. Многочисленные полезные функции удовлетворяют различные потребности больных и медицинского персонала. Среди отличительных черт новой продукции – практичность, привлекательный внешний вид, легкость в обращении и удобство использования в отделениях больниц, поликлиник и косметологических салонов. В зависимости от конструкции изделия делятся на 2-х и 3-х секционные.

Изделия подходят для использования в стационарных, амбулаторных и физиотерапевтических отделениях.

- Принцип конструкции:

Рама изделия: нижняя и несущая средняя выполнены из стального профиля сечением 50х25 мм, покрытая ударопрочной эпоксидной эмалью.

Основание изделия может быть приведено в горизонтальное положение, в полунаклоненное положение, положение согнутых ног; кроме того, изделие можно поднимать и опускать по высоте с помощью электропривода.

Поверхность ложемента выполнена из материала винил-люкс, наполнитель – эластичный ППУ (толщиной не менее 60 мм).

Все модели оснащены люверсами (отверстие для лица) с заглушкой.

Ниже приведены общие характеристики изделий:

| ГОСТы |  |
| --- | --- |
| Соответствие требованиям национальных стандартов | ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4). ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2-2005, ГОСТ Р 50267.38-99. |
| Обозначение знака соответствия при сертификации | ГОСТ Р 50460-92 |
| Транспортная маркировка грузовых мест | ГОСТ 14192-96. |
| Транспортировка | Условия хранения 5 по ГОСТ 15150-69 |
| Упаковка | ГОСТ Р 50444-92 |
| Условия хранения | Группа условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69 |
| Класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях | 2А по ГОСТ Р 51609-2000 |

- Тип и номинал предохранителя: 250V 1.5A

- Мощность: 220V  50HZ

- Входная мощность: ≤260VA

- Класс защищенности: IPX4

- Сборка и эксплуатация

(1) Сборка

Откройте коробку и снимите упаковку с основания изделия и самого изделия. Соберите основание и прикрепите его к ложементу с помощью ботов (для моделей со сборным основанием). Установите дополнительные подлокотники (если они предусмотрены комплектацией). Подключите пульт управления к специальному разъему в основании изделия, вставьте вилку в розетку.

Перед использованием обработайте поверхность изделия дезинфицирующим раствором или влажной тряпкой. Убедитесь, что все соединительные элементы надежно закреплены. Изделие готово к работе.

Согласно инструкции пользователи могут осуществлять сборку самостоятельно.

(2) Экстренное отключение:

Если изделие перестало функционировать, и персонал не может осуществлять контроль при помощи блока управления, незамедлительно прекратите эксплуатацию и обратитесь в Сервисный Центр ООО «Медтехника Москва» или иной сертифицированный центр.

!Внимание:

- В процессе эксплуатации изделия не допускается электромагнитное воздействие других устройств.

- Прекратить эксплуатацию, если возникнут посторонние звуки в процессе работы.

- Изделие выдерживает без деформации распределенную вертикальную нагрузку в виде массы в соответствии с таблицей технических характеристик.

- Не допускается натягивания, перехлеста и спутывание силового кабеля, а также использование удлинителя.

- Пульт, если он не используется, следует уложить таким образом, чтобы избежать его самопроизвольного падения.

- Не оставлять детей без присмотра рядом с работающим изделием.

- Утилизировать упаковку необходимо согласно правилам и нормам, предусмотренным законодательством страны эксплуатации.

- Эксплуатировать изделие необходимо согласно инструкции.

- Каждый раз перед использованием необходимо производить осмотр изделия, на  наличие видимых  дефектов и неисправностей.

3.	Обслуживание и ремонт

1. Срок гарантии составляет 1 год. Если изделие долгое время не используется, его нужно проверять каждые 6 месяцев.

2. Если возникли сбои в электропитании, выньте вилку из розетки и поместите изделие в прохладное и сухое место.

3. Содержать в чистоте, использовать обычное моющее средство, без химических веществ.

2. Механические подвижные части изделия должны обрабатываться смазывающими веществами каждые полгода.

3. В случае обнаружения неисправностей изделие должно быть отправлено на ремонт техническими специалистами или возвращено производителю.

- Транспортировка и хранение

Изделие должно храниться в хорошо проветриваемом месте, не способствующем образованию коррозии.

Расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее одного метра.

Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах

5.	Комплект поставки:

- изделие – 1 шт.;

- паспорт – 1 шт.;

-пульт управления – 1 шт.,

- лицевая заглушка – 1шт,

- полотенцедержатель*,

- дублирующий пульт управления*,

-прикроватный столик*.;

*опционально, поставляется в зависимости от пожеланий заказчика.

!Внимание

Инструменты для сборки в комплект поставки не входят

6.	Технические характеристики

| Артикул | Модель | Кол-во секций | Кол-во функций | Ложемент, мм | Углы наклона секций, °/ Тип регулировки |  |  | Высота (от…до), мм/ Тип регулировки | Вес, кг | Нагрузка, кг | Кол-во моторов | Комп-ция* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Спинная | Тазобедренная | Икроножная |  |  |  |  |  |
| DB-9 | КО-1 | 2 22 | 2 | 1960*700 | От 0 до 65 /газовый упор | - | - | 540-880/ электрический | 82 | 150 | 1 | ПД/ПУ |
| DB-9 | КО-2 | 2 | 2 | 1960*700 | От 0 до 65 /растомат | - | - | 540-850/ электрический | 50 | 150 | 1 | ПД/ЦТ/К |
| DB-9 | КО-7 | 23 | 4 | 1960*700 | От -30 до 60 /электрический | От 0 до 25 /электрический | От 0 до 15 /электрический | 540-850/ электрический | 85 | 150 | 3 | К/ПУ/П/РП |
| DB-9 | КО-14 | 23 | 4 | 1960*700 | От -60 до 50 /газовый упор | От 0 до 25 /электрический | от 0 до 60 /растомат | 630-930/ электрический | 73 | 150 | 2 | ЦТ/К/ПУ/РП/ЛД |
| DB-9 | Type2 | 3 33 | 3 | 200*700 | От -30 до 65 /газовый упор | - | От 0 до 65 /газовый упор | 560-940/ электрический | 65 | 200 | 1 | ЦТ/ПД/ДПУ |
| Все модели комплектуются электроприводами TiMOTION (Тайвань), Linak (Дания) или CJC (КНР) по желанию заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ЦТ – центральный тормоз, К – колеса, П - подлокотники, РП – регулируемые подлокотники, ДПУ – дублирующий ножной пульт управления, ПУ – пульт управления (дистанционный), ПД – полотенцедержатель, ЛД – функция лимфодренаж.

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи; исключение быстроизнашивающиеся детали, и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции может быть произведен в компании ООО «Медтехника МОСКВА» с применением только оригинальных запчастей и деталей. Гарантийный срок хранения - 36 месяцев.

При обращении в Сервисный Центр ООО «Медтехника Москва» в случае неисправности, для более оперативного решения проблемы, сообщайте номер партии изделия, указанный на коробке и/или на самом изделии.

Телефон Сервисного Центра ООО»Медтехника Москва»: +7 (495) 5042651

Дата продажи: «     »                         20   г.

- Генеральный  директор                                                            В.В. Катая

- ООО «Медтехника Москва»